Dernière mise à jour : 21.3.2017

Exercices chapitre 3: diodes et diodes Zener

| Circuits à diode(s) | Circuits à diode(s) Zener | Puissance dissipée par une diode ou diode Zener | Circuits à diodes |
| --- | --- | --- | --- |
| Circuits redresseurs |  |  |  |

## Circuit à diode(s)

|  | Calculer la tension aux bornes de la résistance R pour R = 10 Ω ; puis pour R = 5 Ω. Spécifications de la diode : Udiode = 0,7 V ; Rdyn.= 500 mΩ D1 U=20 V R + |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): Pour R= 10 Ω : UR=18,4 V ; pour R= 5 Ω : UR=17,5 V |  | SP |  |
|  | Calculer la tension aux bornes de la résistance R1. Toutes les diodes ont une tension de seuil de 0,7 V. R=50 Ω U=20 V D3 D2 D1 R1 R2=20 Ω + |  |  |
| Réponse(s): IR1=256 mA ; UR=12,8 V |  | SP |  |
|  | Calculer les courants dans R1 et R2. D1=D2 avec une tension de seuil de 0,7 V U=5 V R1=5 Ω R2=100 Ω + D2 D1 |  |  |
| Réponse(s): IR1=0A ; IR2=43 mA |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Tension de seuil de la diode = 0,7 V Calculer I source |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): Is= 2,62A; I1=1,95 A; I23=0,66 A |  | SP |  |
|  | Vcc = 30 V Udiode = 0,7 V Calculer I source. |  |  |
| Réponse(s): I23=2,44A ; I1=2,93A ; Is=5,37A |  | SP |  |
|  | Vcc = 24 V ULED = 2V et ILED= 20 mA Quelle doit être la valeur de R1 pour que la LED travaille correctement ? |  |  |
| Réponse(s): R1=1,1kΩ |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance dynamique de la diode à partir de la caractéristique suivante : [V] 0,2 V / division [A] 2 A / division |  |  |
| Réponse(s): Rdyn.=33 mΩ |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  |  |  | Calculer le courant de source, avec R1 = 50 Ω R2 = 150 Ω R3 = 270 Ω UD = 0,7V U = 35 V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): Is=766 mA; IR1=686mA; IR2= IR3=80mA |  |  |  |  | SP |  |
|  | Dessiner le schéma équivalant d’une diode idéale et d’une diode réelle. diode réelle |  |  |  |  |  |
| Réponse(s): |  |  |  |  | SP |  |
|  | La caractéristique d'une diode à 20 °C est la suivante. Redessiner cette caractéristique pour 120 °C si K= -2mV/°C 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 U [V] I [A] |  |  |  |  |  |
| Réponse(s): idem mais translatée vers la gauche de 0,2 V |  |  |  |  | SP |  |
|  | Dessiner i = f (u) d’une diode idéale et d’une diode réelle diode idéale diode réelle i i u u |  |  |  |  |  |
| Réponse(s): N/A |  |  |  |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Quel est la tension aux bornes de R2 lorsque S1 est ouvert, puis fermé ? Quel est la puissance dissipée par R1 lorsque S1 est ouvert, puis fermé ? Avec : U = 10 V Udiode = 0,7 V R1 = 40 Ω R2 = 60 Ω |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): S1 ouvert : U2 = 6 V ; U1= 4 V ; P1 = 400 mW S1 fermé : U2 = 3,5 V ; U1= 6,5 V ; P1 = 1,06 W |  |  |  |  | SP |  |
|  | Quel est la tension aux bornes de R2 lorsque S1 est ouvert ? puis fermé ? Avec : U = 10 V Udiode = 0,7 V R1 = 70 Ω R2 = 30 Ω |  |  |  |  |  |
| Réponse(s): U2 = 3,0 V que S1 soit ouvert ou fermé |  |  |  |  | SP |  |
|  |  | Calculer le courant de source, avec: R1 = 50 Ω R2 = 150 Ω R3 = 250 Ω UD = 0,7V U = 12 V |  |  |  |  |
| Réponse(s): IR1=0 mA; Is= IR2= IR3=26,5 mA |  |  |  |  | SP |  |

## Circuit à diode(s) Zener

|  | Calculer le courant dans la diode Zener. Calculer la puissance dissipée par la Zener U=24 V Dz =6,2 V R2=5 Ω R1=10 Ω + |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): Zener conduit ; IZ=0,54A ; PZ=3,35 W |  | SP |  |  |
|  | U = 15 V Pour quelle(s) valeur(s) de R la diode Zener conduit-elle ? |  |  |  |
| Réponse(s): 0 Ω ≤ R ≤ 15 Ω |  | SP |  |  |
|  | Calculer IZener lorsque U = 24 V |  |  |  |
| Réponse(s): U23=9 V, donc la Zener ne conduit pas; IZ = 0 A |  | SP |  |  |
|  | Calculer IZener lorsque U = 50 V |  |  |  |
| Réponse(s): Zener conduit ; IZ= 0,9A |  | SP |  |  |
|  | Calculer IR1 ; IZener et IR2 Re-calculer IR1 ; IZener et IR2 si la tension de la source est ajustée à U = 13 V |  |  |
| Réponse(s): Avec U = 15 V : Zener conduit ; IR1=1,14 A ; IR2=775mA ; IZener=365 mA Avec U = 13 V : Zener ne conduit pas; IR1=765 mA ; IR2=765 mA ; IZener=0 A |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Placer une diode Zener dans le circuit suivant afin de protéger R2 contre des tensions dépassant 6V. + R2 R1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): N/A |  | SP |  |
|  | Dessiner la caractéristique i = f(u) d’une diode Zener et son symbole. i u |  |  |
| Réponse(s): N/A |  | SP |  |
|  | A partir de quelle tension U, la diode Zener conduit-elle ? Que vaut le courant de Zener si U = 15 V ? |  |  |
| Réponse(s): A partir de U ≥ 9,45V ; IR1=174 mA ; IR2=63 mA ; Iz = 111 mA; |  | SP |  |
|  | Calculer le courant dans la diode Zener U=24 V Dz =9,2 V R2=5 Ω R1=10 Ω + |  |  |
| Réponse(s): Zener ne conduit pas ! ; IZ=0 A |  | SP |  |
|  | Pour quelle tension de la source, la Zener conduit-elle ? |  |  |
| Réponse(s): A partir de U = 32V |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Tracer le graphe UR2 = f (U) pour le circuit suivant : calculer quelques points clés. U UR2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U [V] UR2 [V] 5V 7,5V Réponse(s): |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  |  | E = 0...15 V R1=12 Ω R2=68 Ω Dz=6,8 V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Compléter le tableau: E [V]; 5; 8; 10; 14; 15. IR1 [mA]. IR2 [mA]. Iz [mA]. Pz [W]. |  |  |
| E [V]; 5; 8; 10; 14; 15. IR1 [mA]; 62,5; 100; 267; 600; 683. IR2 [mA]; 62,5; 100; 100; 100; 100. Iz [mA]; 0; 0; 167; 500; 583. Pz [W]; 0; 0; 1,14; 3,4; 3,96. Réponse(s): | SP |  |
|  |  | E = 40 V UD= 0,7 V UDz = 10 V R1 = 10 Ω R2 = 20 Ω R3 = 30 Ω R4 = 40 Ω Calculer le courant dans la résistance R2 |  |  |
| Réponse(s):UTH = 15 V; RTH =18,75 Ω; IR2 =369 mA; diode Zener ne conduit pas ! |  |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Calculer la constante de temps τ et le courant dans la diode Zener lorsque le condensateur est chargé. Ensuite, esquisser (sur un même graphique) les caractéristiques de uc = f (t) et de iZener= f(t) | Avec: U = 20 V UZENER= 15,5 V R1= 250 Ω C= 40 μF |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : τ = 10 ms; iZener=5 mA (lorsque le condensateur est chargé) Caractéristiques uc=f(t) et iZener=f(t): t [ms] uc [V] iZ [mA] t [ms] |  |  | SP |  |

## Puissance dissipée par une diode ou diode Zener

|  | Déterminer la puissance dissipée par la diode D2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): ID2=80 mA; PD2=56 mW |  |  |  |  |  | SP |  |
|  | Déterminer la puissance dissipée par la diode Zener lorsque U = 50 V |  |  |  |  |  |  |
| Réponse(s): Zener conduit ; IR1=874 mA; IR2=63 mA; IZ=811 mA; PZ=5,11 W |  |  |  |  |  | SP |  |
|  |  |  | Déterminer la puissance dissipée par la diode et par la diode Zener, avec: U = 15 V UD = 0,7 V UDz = 6,3 V R1 = 9 Ω R2 = 14 Ω |  |  |  |  |
| Réponse(s): |  | Zener conduit ; IR1=889 mA; PD =622mW; IR2=450 mA; IZ=439 mA;PDz=2,765 W |  |  |  | SP |  |
|  | On souhaite indiquer l’état de charge d’une batterie de 12 VDC à l’aide du VU mètre ci-contre. L’aiguille doit être : - à « 12h00 » lorsque Ubatt. = 12 V - à « 14h00* » lorsque Ubatt. = 14 V * aiguille au maximum du cadran Réaliser le circuit qui permet de répondre à ces critères à l’aide d’une diode Zener et d’une résistance de la série E12 |  |  | Imax. = 688 µA (aiguille au maximum du cadran) Rinst. = 650 Ω |  |  |  |
| Réponse(s): |  | Umin.(instr.) = 10 V Umax.(instr.) = 14 V UZener = 10 V Radd = 5,2 KΩ => E12 : 5,6 KΩ |  |  |  | SP |  |

Retour au haut de la page

## Circuits à diodes

|  | Dessiner l’allure de la tension aux bornes de Rch pour U = 24 V. U = 24 VAC ; R = 14 Ω ; Uz = 15 V; Rch = 20 Ω |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : |  |  | SP |  |
|  | Que se passe-t-il lorsque S1 seul est actionné ? Que se passe-t-il lorsque S2 seul est actionné ? Que se passe-t-il lorsque S1 et S2 sont actionnés ? Remarque : VG2 est une source de tension alternative ! |  |  |  |
| Réponse(s) : S1 seul : P1 est activée ; S2 seul : P2 est activée ; S1 et S2 sont activés :P1 et P2 sont activée |  |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Dessiner l’allure de la tension aux bornes de Rch si Uz = 3 V. Identifier l’axe avec une ou des valeurs. Avec : R = 10 Ω et Rch = 100 Ω U [V] 4,5 3,5 Uch [V] t t |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : |  | Usource minimum pour que la Zener conduise = 3,3 V | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Dessiner l’allure de la tension aux bornes de Rch si Uz = 4 V. Identifier l’axe avec une ou des valeurs. Avec : R = 10 Ω et Rch = 5 Ω U [V] 15 9 Uch [V] t t |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : |  | La diode Zener conduit dès que Uch > 4 V | SP |  |

Retour au haut de la page

## Circuits redresseurs

|  | Pour le montage suivant : quelle réponse correspond à l’allure de la tension u(t) connaissant la tension v (t) Entourer la bonne réponse : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : B |  | SP |  |
|  | Pour le montage suivant : quelle réponse correspond à l’allure de la tension u(t) connaissant la tension v (t) Entourer la bonne réponse : |  |  |
| Réponse(s) : D |  | SP |  |
|  | Pour le montage suivant : quelle réponse correspond à l’allure de la tension u(t) connaissant la tension v (t) Entourer la bonne réponse : |  |  |
| Réponse(s) : A |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Pour le montage suivant : quelle réponse correspond à l’allure de la tension u(t) connaissant la tension v (t) Entourer la bonne réponse : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : D |  | SP |  |
|  | Dans ce type de montage, quelles sont les diodes qui conduisent en même temps ? Cocher les bonnes réponses : |  |  |
| Réponse(s) : D1-D3 et D2-D4 |  | SP |  |
|  | Dans ce type de montage, quelles sont les diodes qui conduisent lors de l’alternance positive ? |  |  |
| Réponse(s) : D1-D3 |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Dans ce type de montage, quelles sont les diodes qui conduisent lors de l’alternance négative ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : D2-D4 |  | SP |  |
|  | Si la fréquence du signal v(t) est f = 60 Hz, quelle est la fréquence de la tension u(t) ? |  |  |
| Réponse(s) : 120 Hz |  | SP |  |
|  | Si la fréquence du signal u(t) est f = 100 Hz, quelle est la fréquence de la tension v(t) ? |  |  |
| Réponse(s) : 50 Hz |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Si la période du signal v(t) est T=20 ms, quelle est la période de la tension u(t) ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : 10 ms |  | SP |  |
|  | Si la période du signal u(t) est T=20 ms, quelle est la période de la tension v(t) ? |  |  |
| Réponse(s) : 40 ms |  | SP |  |
|  | Quel est le terme le plus exact pour qualifier le type de courant obtenu grâce à ce type de montage redresseur |  |  |
| Réponse(s) : courant continu pulsé |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Ce type de montage redresseur permet d’obtenir un redressement ? ⁭ mono alternance ⁭ double alternance |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : mono alternance |  | SP |  |
|  | Ce type de montage redresseur permet d’obtenir un redressement ? ⁭ mono alternance ⁭ double alternance |  |  |
| Réponse(s) : double alternance |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Réaliser le schéma d’un circuit redresseur pont de Graëtz. Représenter la source, les diodes et la charge. Quel sera la fréquence de la tension redressée ? Quelle modification apporteriez-vous à votre circuit pour améliorer la forme du signal redressé ? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : |  | f = 100 Hz ; ajouter un condensateur en // de la charge | SP |  |
|  | Quelle est l’allure de la tension vue par le voltmètre ? |  |  |  |
| Réponse(s) : Tension continue de 40 V |  |  | SP |  |